# SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

# FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

# INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

# Sveučilišni studij

MIKROUPRAVLJAČKI SUSTAV S JEDNIM TIPKALOM ZA NAVIGACIJU IZBORNIKOM

# Završni rad

Luka Lovretić

# Osijek, 2021.

| Obrazac Z1P - Obrazac za ocjenu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osijek, 03.09.2021. |  |  |
| Odboru za završne i diplomske ispite |  |  |
| Prijedlog ocjene završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju |  |  |
| Ime i prezime studenta: | Luka Lovretić |  |
| Studij, smjer: | Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo |  |
| Mat. br. studenta, godina upisa: | R4234, 26.07.2018. |  |
| OIB studenta: | 34962895614 |  |
| Mentor: | Izv. prof. dr. sc. Davor Vinko |  |
| Sumentor: |  |  |
| Sumentor iz tvrtke: |  |  |
| Naslov završnog rada: | Mikroupravljački sustav s jednim tipkalom za navigaciju izbornikom |  |
| Znanstvena grana rada: | Elektronika (zn. polje elektrotehnika) |  |
| Predložena ocjena završnog rada: | Izvrstan (5) |  |
| Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za ocjenjivanje završnih i diplomskih radova: | Primjena znanja stečenih na fakultetu: 3 bod/boda Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 2 bod/boda Jasnoća pismenog izražavanja: 2 bod/boda Razina samostalnosti: 3 razina |  |
| Datum prijedloga ocjene mentora: | 03.09.2021. |  |
| Datum potvrde ocjene Odbora: | 08.09.2021. |  |
| Potpis mentora za predaju konačne verzije rada u Studentsku službu pri završetku studija: |  | Potpis: |
|  |  | Datum: |

| IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osijek, 24.09.2021. |  |  |
| Ime i prezime studenta: |  | Luka Lovretić |
| Studij: |  | Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo |
| Mat. br. studenta, godina upisa: |  | R4234, 26.07.2018. |
| Turnitin podudaranje [%]: |  | 12 |
| Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Mikroupravljački sustav s jednim tipkalom za navigaciju izbornikom |  |  |
| izrađen pod vodstvom mentora Izv. prof. dr. sc. Davor Vinko |  |  |
| i sumentora |  |  |
| moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija. Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za koji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu. |  |  |
| Potpis studenta: |  |  |

##### SADRŽAJ:

1.	UVOD	1

1.1. Zadatak završnog rada	1

2. ARDUINO UNO I ARDUINO IDE	2

3. REALIZACIJA SUSTAVA	4

3.1. ELEKTRONIČKA SHEMA SPOJA	4

3.2. SETUP I LOOP FUNKCIJE	6

3.2.1. Setup Funkcija	6

3.2.2. Loop Funkcija	7

3.3. DETEKCIJA PRITISKA	8

3.4. FUNKCIJE UNUTAR EVENTRECOGNISER FUNKCIJE	11

3.4.1. ButtonSingleClick Funkcija	11

3.4.2. ButtonDoubleClick Funkcija	13

3.4.3. ButtonTripleClick Funkcija	14

3.4.4. Hold Funkcija	15

3.4.5. Ostale Funkcije	16

3.4.6. SwitchMainElements Funkcija	16

3.4.7. RGBSwitchForward i RGBSwitchBackward Funkcije	17

3.4.8. DisplayRGBColor, DisplayDistance, DisplayVolume i DisplayBrightness Funkcije	18

3.5. OČITAVANJE ULTRAZVUČNOG SENZORA	19

3.6. FUNKCIJE UNUTAR ULTRASONICSENSORREADING FUNKCIJE	21

3.6.1. MyPulseIn Funkcija	21

3.6.2. TurnOnLED i TurnOffLED Funkcije	22

4. MOGUĆI PROBLEMI I POTEŠKOĆE	23

4.1.1. Očitavanje udaljenosti od objekta pod kutom	23

4.1.2. Materijal objekta(prepreke)	23

4.1.3. Minimalna udaljenost objekta od ultrazvučnog senzora	24

4.1.4. Maksimalna udaljenost objekta od ultrazvučnog senzora	24

4.1.5. Korištenje delay funkcije	24

5. ZAKLJUČAK	25

LITERATURA	26

ŽIVOTOPIS	27

SAŽETAK	28

ABSTRACT	29

PRILOZI	30

# UVOD

Mikroupravljački sustav s jednim tipkalom za navigaciju izbornikom je sklop realiziran pomoću Arduino Uno mikroupravljača. Svrha sklopa jeste reakcija ukoliko senzor sklopa očita nekakav objekt na određenoj udaljenosti. Sklop se sastoji od šest glavnih elemenata: Arduino Uno mikroupravljača, ultrazvučnog senzora, zvučnika(buzzer-a), RGB svjetleće diode, LCD zaslona i tipkala. Reakcija nakon očitanja senzora rezultirana je oglašavanjem zvučnika i svijetljenjem RGB svjetleće diode. Pomoću tipkala(jednog) određujemo koje će boje svijetliti RGB svjetleća dioda, kolikom glasnoćom će se zvučnik oglasiti, kolika će biti svjetlina LCD zaslona i na kojoj će udaljenosti sklop reagirati. Cijeli izbornik biti će prikazan na LCD zaslonu.

## Zadatak završnog rada

Zadatak završnog rada je razvoj i izrada mikroupravljačkog sustava za navigaciju izbornikom korištenjem jednog tipkala. Zadatak sustava je da poduzme određene radnje ovisno o očitavanju senzora, dok pomoću glavnog izbornika i tipkala korisnik može definirati karakteristike sustava.

# ARDUINO UNO I ARDUINO IDE

Sl. 2.1. Arduino Uno.

Arduino Uno je mikroupravljačka pločica zasnovana na Atmega328P. Sadrži dvanaest digitalnih input/output priključaka od kojih šest može biti korišteno kao PWM output-i. Sadrži također šest analognih priključaka, USB konekciju, priključak za napajanje, ICSP zaglavlje i gumb za resetiranje prema [1].

Tehničke specifikacije [2]:

Radni napon: 5V

Struja na pinovima: 40mA

Struja na 3.3V izvoru: 50mA

Memorija: 32kB

SRAM: 2kB

EEPROM: 1kB

Frekvencija: 16MHz

Arduino pločice se uvijek mogu reprogramirati pomoću Arduino IDE(Arduino integrirano razvojno okruženje). Arduino IDE(Integrated Development Environment) je aplikacija napravljena u C i C++ programskom jeziku prema [3]. Služi za učitavanje programa na Arduino razvojne pločice. Besplatno je i javno dostupno korisničko sučelje za implementaciju i pisanje programske podrške u Arduino mikrokontrolere.

Sl. 2.2. Arduino IDE.

Programi napisani u Arduino IDE nazivaju se skice (engl. Sketch) i imaju ekstenziju .ino. Pritiskom na tipku „Verify“ predvoditelj(engl. Compiler) pretvara kod iz programskog jezika u binarni strojni jezik. Nakon pritiska na „Verify“, pritiskom na „Upload“ program se prenosi na Arduino Uno pločicu, te nakon toga Arduino IDE daje povratnu informaciju o uspješnosti prijenosa podataka prema [4].

# REALIZACIJA SUSTAVA

## ELEKTRONIČKA SHEMA SPOJA

Shema spoja prikazuje točan raspored i spoj priključaka Arduino Uno razvojne pločice sa ostalim elementima sklopa. Također prikazan je izgled sheme uživo.

Sl. 3.1. Shema spoja (Fritzing).

Sl. 3.2. Stvarni izgled sklopa.

Sl. 3.3. Shema spoja.

Tablica 3.1. Pinout sklopa.

| Arduino Uno priključak | Element (Priključak) |
| --- | --- |
| 2 | Tipkalo (SW) |
| 3 (PWM) | UZ Senzor (TRIGGER) |
| 4 | UZ Senzor (ECHO) |
| 5 (PWM) | LCD Zaslon (A) |
| 9 (PWM) | Zvučnik (+) |
| 11 (PWM) | RGB LED (B) |
| 12 | RGB LED (G) |
| 13 | RGB LED (R) |
| A0 | LCD Zaslon (RS) |
| A1 | LCD Zaslon (E) |
| A2 | LCD Zaslon (D4) |
| A3 | LCD Zaslon (D5) |
| A4 | LCD Zaslon (D6) |
| A5 | LCD Zaslon (D7) |

## SETUP I LOOP FUNKCIJE

Setup i Loop su funkcije unutar Arduino IDE. One su sastavni dijelovi Arduino kôda. Ono što je bitno napomenuti je to da se Setup funkcija izvršava samo jednom, a funkcija Loop se izvršava beskonačno mnogo puta, tj. ponaša se kao beskonačna petlja. U Setup funkciji se uglavnom definiraju varijable, započinju serijske komunikacije i definiraju se vrste priključaka, dok se u Loop funkciji definira ponašanje sklopa.

Setup Funkcija

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 45: | void setup(){ |
| 46: | pinMode(brightnessPin,OUTPUT); |
| 47: | pinMode(buttonPin,INPUT_PULLUP); |
| 48: | pinMode(triggerPin,OUTPUT); |
| 49: | pinMode(echoPin,INPUT); |
| 50: | pinMode(RGBRedPin,OUTPUT); |
| 51: | pinMode(RGBGreenPin,OUTPUT); |
| 52: | pinMode(RGBBluePin,OUTPUT); |
| 53: | pinMode(buzzerPin,OUTPUT); |
| 54: | lcd.begin(16,2); |
| 55: | lcd.setCursor(0,0); } |

Sl. 3.4. Kôd Setup Funkcije.

PinMode je funkcija kojom se definira vrsta pina, može biti INPUT ,OUTPUT ili INPUT_PULLUP. Kao izlaze(engl. output) definirani su brightnessPin, triggerPin, RGBRedPin, RGBBluePin, RGBGreenPin, buzzerPin. Kao ulazi definirani su samo buttonPin koji je tipa INPUT_PULLUP i echoPin koji je tipa INPUT. Varijabla lcd je varijabla koja predstavlja LCD zaslon, pomoću nje može se upravljati što će biti ispisano na zaslon. Funkcija begin mora biti ispred svih funkcija vezanih za LCD zaslon, njom je definirano koliko ima redova i stupaca u LCD zaslonu. Funkcijom setCursor postavljen je pokaznik na nulti redak i nulti stupac. Sljedeća tablica prikazuje imena pin-ova na temelju na koji su priključak spojeni.

Tablica 3.2. Pinout sklopa sa imenima pinova u kôdu.

| Arduino Uno priključak | Element (Priključak) | Naziv u Kôdu |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tipkalo (SW) | buttonPin |
| 3 (PWM) | UZ Senzor (TRIGGER) | triggerPin |
| 4 | UZ Senzor (ECHO) | echoPin |
| 5 (PWM) | LCD Zaslon (A) | brightnessPin |
| 9 (PWM) | Zvučnik (+) | buzzerPin |
| 11 (PWM) | RGB LED (B) | RGBBluePin |
| 12 | RGB LED (G) | RGBGreenPin |
| 13 | RGB LED (R) | RGBRedPin |
| A0 | LCD Zaslon (RS) | registerSelectPin |
| A1 | LCD Zaslon (E) | enablePin |
| A2 | LCD Zaslon (D4) | digitalPin4 |
| A3 | LCD Zaslon (D5) | digitalPin5 |
| A4 | LCD Zaslon (D6) | digitalPin6 |
| A5 | LCD Zaslon (D7) | digitalPin7 |

### Loop Funkcija

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 58: | void loop(){ |
| 59: | analogWrite(brightnessPin,optionBrightness); |
| 60: | eventRecogniser(); |
| 61: | ultrasonicSensorReading(); } |

Sl. 3.5. Kôd Loop Funkcije.

Pomoću funkcije analogWrite pojačava/smanjuje se vrijednost svjetline LCD zaslona koja je spremljena u varijablu optionBrightness(može poprimiti vrijednosti 0-256). Funkcija eventRecogniser je jedna od dvije najvažnije funkcije ovog kôda.  EventRecogniser je funkcija koja pri pritiskom na tipkalo prepoznaje radi li se o jednostrukom, dvostrukom, trostrukom ili dugom pritisku. UltrasonicSensorReading je druga najvažnija funkcija ovog kôda. Njen zadatak je upravljanje nad ultrazvučnim senzorom. Pomoću ultrasonicSensorReading funkcije sklop zna na kojoj udaljenosti se nalazi nekakav objekt od ultrazvučog senzora, te na temelju te udaljenosti obavlja određene radnje.

## DETEKCIJA PRITISKA

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 64: | void eventRecogniser(){ |
| 65: | int reading = digitalRead(buttonPin); |
| 66: | if (reading != lastButtonState) { |
| 67: | lastDebounceTime = millis(); } |
| 68: | if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { |
| 69: | if (reading != buttonState) { |
| 70: | buttonState = reading; } } |
| 71: | if (buttonState == 0 && flag2 == 0){ |
| 72: | pressTime = millis(); |
| 73: | flag1 = 0; |
| 74: | flag2 = 1; |
| 75: | numberOfClicks++; } |
| 76: | if (buttonState == 1 && flag1 == 0){ |
| 77: | releaseTime = millis(); |
| 78: | flag1 = 1; |
| 79: | flag2 = 0; |
| 80: | timeDifference = releaseTime - pressTime; } |
| 81: | if ((millis() - pressTime) > 400 && buttonState == 1){ |
| 82: | if (numberOfClicks == 1){ |
| 83: | if (timeDifference >= 400) {hold(); } |
| 84: | else { buttonSingleClick(); } } |
| 85: | else if (numberOfClicks == 2 ){buttonDoubleClick();} |
| 86: | else if (numberOfClicks == 3) {buttonTripleClick();} |
| 87: | numberOfClicks = 0; } |
| 88: | lastButtonState = reading; } |

Sl. 3.6. Kôd eventRecogniser funkcije.

Kao već ranije spomenuto, unutar Loop funkcije nalazi se funkcija koja se zove eventRecogniser. Njen cilj je detektirati radi li se o jednostrukom, dvostrukom, trostrukom ili dugom pritisku na tipkalo.

Sl. 3.7. Dijagram toka eventRecogniser funkcije.

Sl.  3.8. Dijagram toka debounce-a.

Debounce algoritam:

Prvih sedam linija kôda predstavljaju klasični debounce. Debounce se nalazi u primjerima unutar Arduino IDE i cilj mu je da jedan pritisak ne očitava kao dva pritiska na tipkalo. Inače bez debounce algoritma program bi očitao pritisak na tipkalo kao prvi pritisak i puštanje tipkala kao drugi pritisak na tipkalo. Ostale linije kôda predstavljaju detekciju jednostrukog, dvostrukog, trostrukog i dugog pritiska na tipkalo. ButtonState je varijabla koja prikazuje trenutno stanje tipkala, je li pritisnuto ili ne, dok varijable flag1 i flag2 služe da bi se registriralo vrijeme pritiska i vrijeme otpuštanja tipkala. Ako je tipkalo pritisnuto i ako je flag2 jednak nuli, u varijablu pressTime sprema se vrijeme u kojem je  tipkalo pritisnuto i invertiraju se vrijednosti flag1 i flag2, te se povećava vrijednost numberOfClicks za jedan. U drugom slučaju, ako je tipka otpuštena i flag1 jednak nuli. To definira da je tipka definitivno otpuštena i u varijablu releaseTime se sprema vrijeme otpuštanja tipke i ponovno se invertiraju flag1 i flag2, te se u varijablu timeDifference sprema razlika pressTime i releaseTime varijable. Pomoću timeDifference znati će se radi li se o jednostrukom ili dugom pritisku. U slučaju ako je otpušteno tipkalo i ako je trenutno vrijeme oduzeto sa vremenom pritiska veće od 400 milisekundi(vrijeme u kojem se sklop reagirati na pritisak), gleda se koliko se pritisaka dogodilo. Ukoliko je bio jedan pritisak i da je timeDifference manji od 400 milisekundi, zna se da se radi o jednostrukom pritisku, u suprotnom slučaju je dugi pritisak. Ako se pojavi dva ili tri pritiska na tipkalo, registrira se dvostruki i trostruki pritisak. Nakon svega, resetira se broj pritisaka na nulu i onda ponovno možemo pritiskati tipkalo.

## FUNKCIJE UNUTAR EVENTRECOGNISER FUNKCIJE

Kao ranije spomenuto, unutar eventRecogniser-a imamo funkcije pomoću kojih definiramo kako će se sklop ponašati ukoliko se pojavi jednostruki, dvostruki, trostruki i dugi pritisak na tipkalo. Javljaju se funkcije buttonSingleClick, buttonDoubleClick, buttonTripleClick i hold.

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 103: | void buttonSingleClick{ |
| 105: | if(menuMode){ |
| 106: | switchMainElements(); |
| 107: | lcd.clear(); |
| 108: | lcd.setCursor(0,0) |
| 109: | lcd.print(menuCurrentTargeted);} |
| 111: | else{ |
| 112: | if(menuDistanceTargeted){ |
| 113: | optionDistance+=1; |
| 114: | displayDistance();} |
| 116: | else if(menuRGBColorTargeted){ |
| 117: | RGBSwitchForward(); |
| 118: | displayRGBColor();} |
| 120: | else if(menuBrightnessTargeted){ |
| 121: | if(optionBrightness<250){ |
| 122: | optionBrightness+=25; |
| 123: | displayBrightness();}} |
| 126: | else{ |
| 127: | if(buzzerVolume<250){ |
| 128: | buzzerVolume+=25; |
| 129: | displayVolume()}}}} |

Sl. 3.9. Kôd buttonSingleClick funkcije.

ButtonSingleClick Funkcija

ButtonSingleClick je funkcija unutar eventRecogniser-a koja se izvršava ukoliko se pojavi jednostruki pritisak na tipkalo. Pri pritisku na tipkalo, program najprije provjerava nalazi li se program u načinu rada glavnog izbornika ili u načinu rada namještanja (menuMode varijabla). Ukoliko je u načinu rada glavnog izbornika(menuMode==true), na LCD zaslonu ispisati će se opcija koju korisnik želi promijeniti. Ponuđene su četiri opcije: promjena udaljenosti na kojoj će sklop regirati(engl. Change Distance), promjena glasnoće zvučnika(engl. Change Volume), promjena boje RGB LED-ice (engl. Change RGB Color) i promjena svjetline LCD zaslona(engl. Change Brightness). Jednostrukim pritiskom na tipkalo, izmjenjuju se ponuđenje opcije. Ukoliko se program nalazi u načinu rada namještanja(menuMode==false),znači da program nudi promjenu jedne od četiri ponuđene opcije. U način rada namještanja se ulazi tako da se napravi dvostruki pritisak na tipkalo dok je program u načinu rada glavnog izbornika. Kao već ranije spomenuto, moguće je mijenjati četiri varijable: svjetlinu zaslona, boju RGB LED-ice, udaljenost na kojoj će sklop reagirati i glasnoću zvučnika. Ukoliko je u načinu rada glavnog izbornika bila ponuđena promjena udaljenosti, dvostrukim pritiskom na tipkalo program je ušao u način rada namještanja za udaljenost na kojoj će sklop reagirati. Dok je program u načinu rada namještanja za udaljenosti, ukoliko se u tom trenutku pojavi jednostruki pritisak na tipkalo, varijabla optionDistance(varijabla koja predstavlja udaljenost na kojoj će sklop reagirati u centimetrima) se povećava za jedan centimetar. Slično vrijedi i za promjenu glasnoće zvučnika i promjenu svjetline zaslona. Ukoliko se program npr. nalazi u načinu rada namještanja za svjetlinu zaslona, jednostrukim pritiskom na tipkalo vrijednost varijable optionBrightness se povećava za 25. Maksimalna vrijednost varijable, tj. najjača svjetlina je 250, isto sve vrijedi i za promjenu jačine zvučnika, samo što se koristi varijabla buzzerVolume. Ako se program nalazi u načinu rada namještanja za boju RGB LED-ice, jednostrukim pritiskom na tipkalo varijabla RGBState mijenja svoje vrijednosti redoslijedom „crvena-zelena-plava“. RGBState je varijabla tipa String i poprima vrijednosti „Red“ , „Green“ ili „Blue“. Nakon svake promjene varijable pozivaju se funkcije koje na LCD zaslonu prikazuju trenutnu vrijednost određene varijable.

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 136: | Void buttonDoubleClick{ |
| 138: | if(menuMode){ |
| 139: | menuMode=false; |
| 140: | if(menuDistanceTargeted){displayDistance();} |
| 141: | else if(menuRGBColoTargeted){displayRGBColor();} |
| 142: | else if(menuLoudnessTargeted){displayVolume();} |
| 143: | else{ displayBrightness();}} |
| 145: | else{ |
| 146: | if(menuDistanceTargeted){ |
| 147: | if(optionDistance>1){ |
| 148: | optionDistance-=1;} |
| 150: | displayDistance();} |
| 152: | else if(menuRGBColorTargeted){ |
| 153: | RGBSwitchBackward(); |
| 154: | displayRGBColor();} |
| 156: | else if(menuBrightnessTargeted){ |
| 157: | if(optionBrightness>25){ |
| 158: | optionBrightness-=25; |
| 159: | displayBrightness();}} |
| 162: | else{ |
| 163: | if(buzzerVolume>0){ |
| 164: | buzzerVolume-=25; |
| 165: | displayVolume();}}}} |

Sl. 3.10. Kôd buttonDoubleClick funkcije

ButtonDoubleClick Funkcija

ButtonDoubleClick radi na sličan način kao i buttonSingleClick funkcija. Najprije provjerava nalazi li se program u načinu rada glavnog izbornika. Ako se nalazi(menuMode==true), automatski se prebacuje u način rada namještanja, te menuMode varijabla mijenja svoju vrijednost u false. Drugim riječima rečeno, program je prešao iz načina rada glavnog izbornika u način rada namještanja. Ukoliko je prije dvostrukog pritiska na tipkalo na izborniku bilo određeno namještanje udaljenosti(Change Distance), na LCD zaslonu će se ispisati udaljenost na kojoj će sklop reagirati. Isto vrijedi za promjenu boje RGB LED-ice, promjenu glasnoće zvučnika i promjenu svjetline LCD zaslona, samo što se prikazuju vrijednosti svjetline zaslona,jačine zvučnika i boje RGB LED-ice. U slučaju da pri dvostrukom pritisku na tipkalo program nije u načinu rada glavnog izbornika(menuMode==false), znači da je program već u načinu rada namještanja i da je promijenjena vrijednost jedne od varijabli koje se mogu mijenjati. Ukoliko se u načinu rada namještanja mijenja udaljenost na kojoj će sklop reagirati, dvostrukim pritiskom na tipkalo smanjuje se varijabla optionDistance za jedan centimetar(minimalna vrijednost je jedan centimetar) i ispisuje je nova vrijednost optionDistance varijable. Slično vrijedi za smanjivanje varijable buzzerVolume i optionBrightness. Pri dvostrukim pritiskom na tipkalo smanjuju se za 25. Najmanja moguća vrijednost buzzerVolume varijable je nula(MUTE), dok je za optionBrightness dvadeset i pet(MIN). Što se tiče promjene boje RGB LED-ice, svakim dvostrukim pritiskom na tipkalo varijabla RGBState se mijenja u redoslijedu „crvena-plava-zelena“(suprotan smjer nego kod buttonSingleClick).

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 170: | void buttonTripleClick{ |
| 172: | if(!menuMode){ |
| 173: | lcd.clear(); |
| 174: | lcd.setCursor(0,0); |
| 175: | lcd.print("Returning to"); |
| 176: | lcd.setCursor(0,1); |
| 177: | lcd.print(" main menu..."); |
| 178: | delay(1500); |
| 179: | lcd.clear(); |
| 180: | lcd.print(menuCurrentTargeted); } |
| 182: | menuMode=true; } |

Sl. 3.11. Kôd buttonTripleClick Funkcije.

ButtonTripleClick Funkcija

ButtonTripleClick funkcija poziva se nakon trostrukog pritiska na tipkalo. Njen cilj je vratiti korisnika natrag u glavni izbornik, tj. prebaciti program iz načina rada namještanja u način rada glavnog izbornika. Bitno je napomenuti da se ova funkcija izvršava samo kada je program u načinu rada namještanja. Znači da, ukoliko se napravi trostruki pritisak na tipkalo u načinu rada glavnog izbornika, ništa se neće dogoditi. Funkcija najprije provjerava nalazi li se program u načinu rada namještanja. Ukoliko se nalazi,znači da je korisnik završio sa namještanjem jedne od četiri ponuđene vrijednosti. Nakon trostrukog pritiska na tipkalo, na LCD zaslonu se prikazuje tekst „Returning to main menu...“, što znači da se korisnik vraća na glavni izbornik. Funkcija također koristi delay funkciju kako bi ispisane riječi na LCD zaslonu stajale duže nego inače iz razloga da korisnik stigne pročitati što se dogodilo nakon trostrukog pritiska na tipkalo. Trajanje delay-a je 1500 milisekundi, što se sasvim dovoljno korisniku da pročita poruku na LCD zaslonu. Nakon delay funkcije, u glavnom izborniku se ponovo nudi namještanje ranije namještene vrijednosti. Nakon svih odrađenih radnji funkcije, varijabla menuMode poprima vrijednost true, što znači da se uključio način rada glavnog izbornika.

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 185: | void hold(){ |
| 186: | lcd.clear(); |
| 187: | lcd.setCursor(0,0); |
| 188: | lcd.print("Reseting to"); |
| 189: | lcd.setCursor(0,1); |
| 190: | lcd.print("default values..."); |
| 191: | delay(1500); |
| 192: | lcd.clear(); |
| 193: | RGBstate=defaultRGBstate; |
| 194: | optionDistance=defaultDistance; |
| 195: | buzzerVolume=defaultBuzzerVolume; |
| 196: | optionBrigthness=defaultBrightness; |
| 197: | menuMode=true; |
| 198: | lcd.print(menuCurrentTargeted); } |

Sl. 3.12. Kôd hold Funkcije.

Hold Funkcija

Hold funkcija izvršava se nakon dugog pritiska na tipkalo(ukoliko korisnik drži tipkalo 400 ms ili duže). Bitno je napomenuti da ova funkcija nije ovisna u kojem se načinu rada program nalazi, znači da je svejedno nalazi li se program u načinu rada glavnog izbornika ili u načinu rada namještanja, ova funkcija će jednako raditi. Dugim pritiskom na tipkalo sve vrijednosti resetiraju se na zadanu vrijednost. Funkcija prvo ispisuje poruku na LCD zaslon „Reseting to default values“, te nakon toga se varijable boje RGB LED-ice, zvučnika, LCD zaslona i ultrazvučnog senzora resetiraju na nekakvu predodređenu vrijednost. Zadana vrijednost za boju RGB LED-ice je „Red“(varijabla defaultRGBState), za jačinu zvučnika je 50 (varijabla defaultBuzzerVolume),  za svjetlinu zaslona je 100 (varijabla defaultBrightness) i za očitavanje ultrazvučnog senzora je 7 centimetara(varijabla defaultDistance). Nakon resetiranja, program se nalazi u načinu rada glavnog izbornika.

### Ostale Funkcije

Među ostalim funkcijama javljaju se jednostavne funkcije za navigaciju izbornikom i za ispisivanje trenutih vrijednost varijabli. Javljaju se funkcije switchMainElements, RGBSwitchForward, RGBSwitchBackward, displayBrightness, displayVolume, displayDistance, displayRGBColor.

### SwitchMainElements Funkcija

Zadatak ove funkcije je da pri jednostrukom pritisku na tipkalo prelazi s jednog elementa glavnog izbornika na drugi u redoslijedu: Udaljenost(Distance)-RGB Boja(RGB Color) - Glasnoća(Volume) – Svjetlina (Brightness).

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 211: | void switchMainElements(){ |
| 212: | if(menuDistanceTargeted){ |
| 213: | menuDistanceTargeted=false; |
| 214: | menuRGBColorTargeted=true; |
| 215: | menuCurrentTargeted="Change RGB Color"; } |
| 217: | else if(menuRGBColorTargeted){ |
| 218: | menuRGBColorTargeted=false; |
| 219: | menuLoudnessTargeted=true; |
| 220: | menuCurrentTargeted="Change Volume";} |
| 222: | else if(menuLoudnessTargeted){ |
| 223: | menuLoudnessTargeted=false; |
| 224: | menuBrightnessTargeted=true; |
| 225: | menuCurrentTargeted="Change Brightness"; } |
| 227: | else{ |
| 228: | menuBrightnessTargeted=false; |
| 229: | menuDistanceTargeted=true; |
| 230: | menuCurrentTargeted="Change Distance"; }} |

Sl. 3.13. Kôd switchMainElements Funkcije.

### RGBSwitchForward i RGBSwitchBackward Funkcije

Zadatak ove dvije funkcije je promjena boje RGB LED-ice. Jedina razlika među njima smjer u kojem se boje mijenjaju. Pri RGBSwitchForward smjer promjene boja je „R-G-B“, dok je kod RGBSwitchBackward „R-B-G“. RGBSwitchForward se izvršava kada se pri modu namještanja boje RGB LED-ice dogodi jednostruki pritisak na tipkalo, dok za RGBSwitchBackward je potreban dvostruki pritisak na tipkalo.

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 199: | void RGBSwitchForward(){ |
| 200: | if(RGBstate=="Red"){RGBstate="Green";} |
| 201: | else if(RGBstate=="Green"){RGBstate="Blue";} |
| 202: | else{ RGBstate="Red";} |
| 205: | void RGBSwitchBackward(){ |
| 206: | if(RGBstate=="Red"){RGBstate="Blue";} |
| 207: | else if(RGBstate=="Green"){RGBstate="Red";} |
| 208: | else{ RGBstate="Green";} |

Sl. 3.14. Kôd funkcija RGBSwitchForward i RGBSwitchBackward

### DisplayRGBColor, DisplayDistance, DisplayVolume i DisplayBrightness Funkcije

Navedene funkcije služe za ispisivanje trenutnih vrijednosti varijabli boje RGB LED-ice, svjetline LCD zaslona, udaljenosti na kojoj će sklop reagirati i glasnoće zvučnika.

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 309: | void displayRGBColor(){ |
| 310: | lcd.clear(); |
| 311: | lcd.setCursor(0,0); |
| 312 | lcd.print("Color: "); |
| 313: | lcd.print(RGBstate); } |
| 316: | void displayDistance(){ |
| 317: | lcd.clear(); |
| 318: | lcd.setCursor(0,0); |
| 319: | lcd.print("Distance: "); |
| 320: | lcd.print(optionDistance); |
| 321: | lcd.print("cm"); } |
| 324: | void displayVolume(){ |
| 325: | lcd.clear(); |
| 326: | lcd.setCursor(0,0); |
| 327: | lcd.print("Volume: "); |
| 328: | if(buzzerVolume==0){ |
| 329: | lcd.print("MUTE"); } |
| 331: | else if(buzzerVolume==250){ |
| 332: | lcd.print("MAX"); } |
| 334: | else{ |
| 335: | lcd.print(buzzerVolume); }} |
| 339: | void displayBrightness(){ |
| 340: | lcd.clear(); |
| 341: | lcd.setCursor(0,0); |
| 342: | lcd.print("Brightness: "); |
| 343: | if(optionBrightness==25){ |
| 344: | lcd.print("MIN"); } |
| 346: | else if(optionBrightness==250){ |
| 347: | lcd.print("MAX"); } |
| 349: | else{ |
| 350: | lcd.print(optionBrightness); }} |

Sl. 3.15. Kôd funkcija za ispisivanje na LCD zaslon.

## OČITAVANJE ULTRAZVUČNOG SENZORA

| Linija | Kôd |  |
| --- | --- | --- |
| 234: | void ultrasonicSensorReading(){ |
| 235: | unsigned long currentMicros = micros(); |  |
| 236: | if(triggerState == LOW && currentMicros - previousMicros >= offTime){ |  |
| 237: | triggerState = HIGH; |  |
| 238: | previousMicros = currentMicros; |  |
| 239: | digitalWrite(triggerPin, triggerState); } |  |
| 240: | else if(triggerState == HIGH && currentMicros - previousMicros >= onTime){ |  |
| 241: | triggerState = LOW; |  |
| 242: | previousMicros = currentMicros; |  |
| 243: | digitalWrite(triggerPin, triggerState); } |  |
| 244: | duration = myPulseIn(echoPin,HIGH,1000); |  |
| 245: | distance = (duration*0.034)/2; |  |
| 256: | if(distance < optionDistance && distance != 0){ |  |
| 247: | turnOnLED(RGBstate); |  |
| 248: | analogWrite(buzzerPin,buzzerVolume); } |  |
| 249: | else{ |  |
| 250: | turnOffLED(); |  |
| 251: | analogWrite(buzzerPin,0); } |  |

Sl. 3.16. Kôd ultrasonicSensorReading funkcije.

Unutar Loop funkcije se također nalazi i ultrasonicSensorReading funkcija koja očitava udaljenost nekog objekta od ultrazvučnog senzora. Ono što je bitno napomenuti je to da funkcija u sebi ne smije sadržavati nikakve delay funkcije jer bi poremetila rad eventRecogniser funkcije. Kôd funkcije na slici 3.16:

Sl. 3.17. Dijagram toka ultrasonicSensorReading funkcije.

Ovo je malo kompliciraniji izraz od klasičnog korištenja ultrazvučnog senzora zbog toga što se ne smije u njemu imati nikakve delay funkcije, jer bi poremetile rad eventRecogniser funkcije. Najprije se uzima trenutno vrijeme u mikrosekundama, te ako je okidač(engl. trigger)ugašen i ako je razlika trenutnog vremena u mikrosekundama i prethodnog vremena u mikrosekundama veća ili jednaka od vremena gašenja okidača(što je dvije mikrosekunde), pali se okidač. Ovim dijelom kôda osigurano je da je okidač ugašen na dvije mikrosekunde. Ako je okidač upaljen i ako je razlika trenutnog i prethodnog vremena u mikrosekundama veća ili jednaka od 50, gasi se okidač. Na ovaj način je osigurano da je okidač upaljen pedeset mikrosekundi i da je ugašen nakon toga. U varijablu duration sprema se vrijeme trajanja puta ultrazvučnog signala pomoću myPulseIn funkcije. MyPulseIn funkcija ima istu svrhu kao i pulseIn funkcija, samo što myPulseIn ne sadrži u sebi nikakve delay funkcije. Na temelju duration varijable i brzine zvuka, može se izračunati udaljenost od ultrazvučnog senzora do objekta, prema slici 3.16. ,linija kôda 245. Ako je udaljenost manja od opcionalne udaljenosti(udaljenost koju sam korisnik namješta preko izbornika), sklop će reagirati tako da će RGB svjetleća dioda svijetliti u određenoj boji (koju također korisnik namješta preko izbornika) i zvučnik će se oglasiti određenom glasnoćom. U suprotnom slučaju, RGB svjetleća dioda će se ugasiti, a zvučnik neće proizvoditi nikakav zvuk.

## FUNKCIJE UNUTAR ULTRASONICSENSORREADING FUNKCIJE

Kao već ranije spomenuto, ultrasonicSensorReading funkcija služi za upravljanje ultrazvučnim senzorom. Unutar nje ne nalazi se mnogo funkcija, najbitnija za spomeniti je myPulseIn funkcija.

### MyPulseIn Funkcija

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 261: | unsigned long myPulseIn(int pin, int value, int timeout) { |
| 262: | unsigned long currentMicros = micros(); |
| 263: | while(digitalRead(pin) == value) { |
| 264: | if (micros() - currentMicros > (timeout*1000)) { |
| 265: | return 0; }} |
| 268: | currentMicros = micros(); |
| 269: | while (digitalRead(pin) != value) { |
| 270: | if (micros() - currentMicros > (timeout*1000)) { |
| 271: | return 0; }} |
| 274: | currentMicros = micros(); |
| 275: | while (digitalRead(pin) == value) { |
| 276: | if (micros() - currentMicros > (timeout*1000)) { |
| 277: | return 0; }} |
| 280: | return micros()-currentMicros; } |

Sl. 3.18. Kôd myPulseIn funkcije.

MyPulseIn funkcija je posebna funkcija koja računa koliko je vremena prošlo od slanja ultrazvučnog signala do njegovog vraćanja. Posebna je po tome što nije kao obična pulseIn funkcija. Unutar nje se ne nalazi nikakav delay koji bi inače poremetio rad eventRecogniser funkcije.

### TurnOnLED i TurnOffLED Funkcije

Dvije navedene funkcije služe za paljenje i gašenje RGB LED-ice. TurnOnLED je moguće pozvati sa parametrom tipa String koji može poprimiti vrijednosti „Red“, „Green“ i „Blue“.

| Linija | Kôd |
| --- | --- |
| 284: | void turnOnLED(String color){ |
| 285: | if(color=="Red"){ |
| 286: | digitalWrite(RGBRedPin,HIGH); |
| 287: | digitalWrite(RGBGreenPin,LOW); |
| 288: | digitalWrite(RGBBluePin,LOW); } |
| 290: | else if(color=="Green"){ |
| 291: | digitalWrite(RGBGreenPin,HIGH); |
| 292: | digitalWrite(RGBBluePin,LOW); |
| 293: | digitalWrite(RGBRedPin,LOW); } |
| 295: | else{ |
| 296: | digitalWrite(RGBBluePin,HIGH); |
| 297: | digitalWrite(RGBRedPin,LOW); |
| 298: | digitalWrite(RGBGreenPin,LOW); }} |
| 302: | void turnOffLED(){ |
| 303: | digitalWrite(RGBRedPin,LOW); |
| 304: | digitalWrite(RGBGreenPin,LOW) |
| 305: | digitalWrite(RGBBluePin,LOW); } |

Sl. 3.19. Kôd turnOnLED i turnOffLED funkcije.

# MOGUĆI PROBLEMI I POTEŠKOĆE

Kao i pri svakom kreiranju nekakvog mikroupravljačkog sklopa, uvijek se mogu dogoditi nekakve poteškoće i problemi, pa tako i na ovome. Problemi mogu biti programski ili izvedbeni.

### Očitavanje udaljenosti od objekta pod kutom

Sl. 4.1. Odbijanje signala od objekt.

Ultrazvučni senzor ima na sebi dva elementa, jedan koji šalje ultrazvučni signal i jedan koji ga očitava nakon što se signal odbije od objekt(prepreku). Problem je u tome što je ultrazvučni senzor dizajniran tako da može očitavati udaljenosti tek kada je površina objekta okomita na smjer gibanja ultrazvučnog vala.Sljedeća slika prikazuje što se događa kada je objekt pod nekim kutom naspram smjera signala(Slika 4.1.).

Kao što je prikazano, signal se odbija u drugom smjeru jer se površina prepreke ne nalazi okomito naspram trigger signala. U ovim slučajevima signal obično putuje predugo, pa vrijednost varijable koju očitava pulseIn (myPulseIn) funkcija bude netočno. Ovakva situacija obično rezultira netočnim očitavanjem ili ne očitavanjem vrijednosti udaljenosti prema [5].

### Materijal objekta(prepreke)

Mora se uzeti u obzir i materijal objekta. Postoje materijali koji apsorbiraju signal okidača. Korištenje takvih objekata rezultira netočnim očitavanjem senzora prema [5].

### Minimalna udaljenost objekta od ultrazvučnog senzora

Ultrazvučni senzor ima svoju minimalnu udaljenost koju može očitati. Minimalna udaljenost je dva centimetra. U području manjem od dva centimetra udaljenosti od okidača, javlja se mrtva zona(engl. Dead zone). Mrtva zona odnosi se na područje neposredno ispred okidača(engl. Trigger) signala na kojem senzor ne može pouzdano mjeriti. Zbog kuta mjerenja od 15° i frekvencije ultrazvučnog vala prema [6] ,senzor nije u mogućnosti očitati odbijeni signal na udaljenostima manjim od dva centimetra.

### Maksimalna udaljenost objekta od ultrazvučnog senzora

Kao što ima minimalnu, tako ultrazvučni senzor ima i maksimalnu udaljenost na kojoj može mjeriti. Što je viša frekvencija rada, manje su valne duljine, što rezultira manjim dometom prema [7]. Za HC-SR04 (40kHz) koji je korišten u sklopu, maksimalni domet je četiri metra.

### Korištenje delay funkcije

U ovom programu nisu dopuštene nikakve funkcije koje odgađaju programske operacije na  nekakvo određeno vrijeme. Uglavnom, ovdje govorimo o delay funkciji koja u sebi kao parametar sadrži vrijeme odgode operacija u milisekundama. Iznimka je delay od 1500 milisekundi koji koriste funkcije hold i buttonTripleClick. U njima se javlja delay iz razloga da bi korisnik mogao stići pročitati poruke ispisane na LCD zaslonu. Te delay funkcije zapravo remete rad sustava, ali s obzirom da se u to vrijeme korisnik bavi čitanjem poruke sa LCD zaslona, nije toliko značajan problem.

# ZAKLJUČAK

U ovom završnom radu napravljen je mikroupravljački sustav s jednim tipkalom za navigaciju izbornikom. Nakon razvijanja ideje kako bi ovaj sustav trebao raditi, izrađena je elektronička shema, te su nabavljene sve potrebne komponente za izradu sklopa. Prvi korak realizacije sklopa bilo je postavljanje svih komponenti na breadboard na temelju osmišljene elektroničke sheme. Spajanjem mikroupravljača sa komponentama na breadboard-u ,dobili smo jednu elektroničku cjelinu kojoj je bio potreban program koji bi definirao njeno ponašanje. Drugi dio realizacije sustava temeljio se isključivo na programiranju. Koristeći različite funkcije i algoritme u programskom kôdu i prenošenjem istog na mikroupravljač, postignuto je da sklop uspješno izvršava sve očekivane zadatke. Sklop se može koristiti kao nekakav alarm kojeg je moguće prilagoditi korisnikovim željama.

#### LITERATURA

[1] „Arduino Uno Pinout“, dostupno na: https://content.arduino.cc/assets/Pinout-UNOrev3_latest.pdf  [31.8.2021.]

[2]   „Arduino Uno Specs“, dostupno na: https://components101.com/microcontrollers/arduinouno [31.8.2021.]

[3] „Arduino IDE - Wikipedia“, dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_IDE [31.8.2021.]

[4] „Arduino IDE“ , dostupno na: https://www.arduino.cc/en/guide/environment [31.8.2021.]

[5] „HC-SR04: ultrasonic sensor for Arduino“, dostupno na: https://macduino.blogspot.com/2013/11/HC-SR04-part1.html  [31.8.2021.]

[6] „Detection range of ultrasonic sensors“, dostupno na: https://www.sensorpartners.com/en/knowledge-base/detection-range-of-an-ultrasonic-sensor/  [1.9.2021.]

[7] „Wavelenght“, dostupno na: https://scied.ucar.edu/learning-zone/atmosphere/wavelength [1.9.2021.]

#### ŽIVOTOPIS

Autor ovog završnog rada, Luka Lovretić ,student je treće godine Sveučilišnog preddiplomskog studija Računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek(FERIT). Prije upisivanja na FERIT, bio je učenik Tehičke škole Ruđera Boškovića u Vinkovcima smjera Tehničar za mehatroniku.

___________________________

Potpis autora

#### SAŽETAK

Naslov: Mikroupravljački sustav s jednim tipkalom za navigaciju izbornikom

Cilj završnog rada bio je razvoj i izrada mikroupravljačkog sustava s jednim tipkalom za navigaciju izbornikom. Sustav je baziran na Arduino Uno mikroupravljaču i Arduino integriranom razvojnom okruženju. Sklop se sastoji od šest glavnih komponenti: Arduino Uno mikroupravljača, tipkala, LCD zaslona, RGB svjetleće diode, zvučnika(buzzer-a) i ultrazvučnog senzora. Kombinacijom navedenih komponenti sklopljen je sustav koji se ponaša kao alarm kojeg je moguće prilagoditi korisnikovim željama. Sklop će reagirati svjetlosnim i zvučnim signalom ukoliko se nekakav objekt nalazi na određenoj udaljenosti od senzora. Korisnik je u mogućnosti pomoću glavnog izbornika na LCD zaslonu mijenjati karakteristike sklopa prema svojim željama kao što su: udaljenost na kojoj će sklop reagirati, boja svjetlosnog signala, jačina zvučnog signala i svjetlina LCD zaslona. Navigacija po izborniku odvija se isključivo preko jednog jedinog tipkala. Definiranjem različitih vrsta pritisaka na tipkalo, korisnik je u mogućnosti kretati se izbornikom i mijenjati vrijednosti sustava.

Ključne riječi: Arduino, izbornik, LCD zaslon, tipkalo, ultrazvučni senzor

#### ABSTRACT

Title: Microcontroller system with one button for menu navigation

The main goal of this final thesis was development and making of a microcontroller system with a single button for menu navigation. The system is based on a Arduino Uno microcontroller and Arduino integrated development environment. The system is made of six main components: Arduino Uno microcontroller, pushbutton, LC display, RGB light emitting diode, buzzer and ultrasonic sensor. With a combination of these components we made a system which behaves like an alarm which can be adjusted depending on user preferences. The system will react with a light and sound signal if any object is located at a certain distance from the ultrasonic sensor. The user is able to change the characteristics of the system according to their preferences using the main menu on the LCD screen like: the distance on which the system will react, the color of the light signal, the volume of the sound signal and the brightness of the LCD screen. Navigation through the menu takes place exclusively via a single button. By defining different types of button-presses, the user is able to navigate the menu and change system values.

Keywords: Arduino, menu, LC display, button, ultrasonic sensor

#### PRILOZI

P1: Cijeli Arduino Kôd

#include <LiquidCrystal.h>

#include <String.h>

#define buttonPin 2

#define triggerPin 3

#define echoPin 4

#define brightnessPin 5

#define buzzerPin 9

#define RGBRedPin 13

#define RGBGreenPin 12

#define RGBBluePin 11

#define registerSelectPin A0

#define enablePin A1

#define digitalPin4 A2

#define digitalPin5 A3

#define digitalPin6 A4

#define digitalPin7 A5

LiquidCrystal lcd(registerSelectPin, enablePin, digitalPin4, digitalPin5, digitalPin6, digitalPin7);

//varijable za ocitavanje klika

boolean lastButtonState = HIGH, buttonState=HIGH, flag1, flag2;

unsigned long lastDebounceTime = 0;

unsigned long debounceDelay = 50;

byte numberOfClicks;

int timeDifference;

long double pressTime, releaseTime;

//varijable glavnog izbornika

boolean menuDistanceTargeted=true, menuBrightnessTargeted=false, menuRGBColorTargeted=false, menuLoudnessTargeted=false;

boolean menuMode=true;

String menuCurrentTargeted="Change Distance";

//varijable za ultrazvucni senzor

boolean triggerState = LOW;

int offTime = 2,onTime = 10,distance;

unsigned long previousMicros = 0;

long duration;

//varijable za glasnocu,svjetnlinu,glasnocu i stanje RBG LED-ice

String RGBstate="Red",defaultRGBstate="Red";

int buzzerVolume=50,defaultBuzzerVolume=50;

int optionDistance=7,defaultDistance=7;

int optionBrightness=100,defaultBrightness=100;

void setup() {

pinMode(brightnessPin,OUTPUT);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(triggerPin,OUTPUT);

pinMode(echoPin,INPUT);

pinMode(RGBRedPin,OUTPUT);

pinMode(RGBGreenPin,OUTPUT);

pinMode(RGBBluePin,OUTPUT);

pinMode(buzzerPin,OUTPUT);

lcd.begin(16, 2);

lcd.setCursor(0,0);

}

void loop() {

analogWrite(brightnessPin,optionBrightness);

eventRecogniser();

ultrasonicSensorReading();

}

void eventRecogniser(){

int reading = digitalRead(buttonPin);

if (reading != lastButtonState) {

lastDebounceTime = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {

if (reading != buttonState) {

buttonState = reading;

}

}

if (buttonState == 0 && flag2 == 0)

{

pressTime = millis();

flag1 = 0;

flag2 = 1;

numberOfClicks++;

}

if (buttonState == 1 && flag1 == 0)

{

releaseTime = millis();

flag1 = 1;

flag2 = 0;

timeDifference = releaseTime - pressTime;

}

if ((millis() - pressTime) > 400 && buttonState == 1)

{

if (numberOfClicks == 1)

{

if (timeDifference >= 400) {hold(); }

else { buttonSingleClick(); }

}

else if (numberOfClicks == 2 ){buttonDoubleClick();}

else if (numberOfClicks == 3) {buttonTripleClick();}

numberOfClicks = 0;

}

lastButtonState = reading;

}

void buttonSingleClick()

{

if(menuMode){

switchMainElements();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(menuCurrentTargeted);

}

else{

if(menuDistanceTargeted){

optionDistance+=1;

displayDistance();

}

else if(menuRGBColorTargeted){

RGBSwitchForward();

displayRGBColor();

}

else if(menuBrightnessTargeted){

if(optionBrightness<250){

optionBrightness+=25;

displayBrightness();

}

}

else{

if(buzzerVolume<250){

buzzerVolume+=25;

displayVolume();

}

}

}

}

void buttonDoubleClick()

{

if(menuMode){

menuMode=false;

if(menuDistanceTargeted){displayDistance();}

else if(menuRGBColorTargeted){displayRGBColor();}

else if(menuLoudnessTargeted){displayVolume();}

else{ displayBrightness();}

}

else{

if(menuDistanceTargeted){

if(optionDistance>1){

optionDistance-=1;

}

displayDistance();

}

else if(menuRGBColorTargeted){

RGBSwitchBackward();

displayRGBColor();

}

else if(menuBrightnessTargeted){

if(optionBrightness>25){

optionBrightness-=25;

displayBrightness();

}

}

else{

if(buzzerVolume>0){

buzzerVolume-=25;

displayVolume();

}

}

}

}

void buttonTripleClick()

{

if(!menuMode){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Returning to");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("   main menu...");

delay(1500);

lcd.clear();

lcd.print(menuCurrentTargeted);

}

menuMode=true;

}

void hold(){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Reseting to");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("default values...");

delay(1500);

lcd.clear();

RGBstate=defaultRGBstate;

optionDistance=defaultDistance;

buzzerVolume=defaultBuzzerVolume;

optionBrightness=defaultBrightness;

menuMode=true;

lcd.print(menuCurrentTargeted);

}

void RGBSwitchForward(){

if(RGBstate=="Red"){RGBstate="Green";}

else if(RGBstate=="Green"){RGBstate="Blue";}

else{ RGBstate="Red";}

}

void RGBSwitchBackward(){

if(RGBstate=="Red"){RGBstate="Blue";}

else if(RGBstate=="Green"){RGBstate="Red";}

else{ RGBstate="Green";}

}

void switchMainElements(){

if(menuDistanceTargeted){

menuDistanceTargeted=false;

menuRGBColorTargeted=true;

menuCurrentTargeted="Change RGB Color";

}

else if(menuRGBColorTargeted){

menuRGBColorTargeted=false;

menuLoudnessTargeted=true;

menuCurrentTargeted="Change Volume";

}

else if(menuLoudnessTargeted){

menuLoudnessTargeted=false;

menuBrightnessTargeted=true;

menuCurrentTargeted="Change Brightness";

}

else{

menuBrightnessTargeted=false;

menuDistanceTargeted=true;

menuCurrentTargeted="Change Distance";

}

}

void ultrasonicSensorReading(){

unsigned long currentMicros = micros();

if(triggerState == LOW && currentMicros - previousMicros >= offTime)

{

triggerState = HIGH;

previousMicros = currentMicros;

digitalWrite(triggerPin, triggerState);

}

else if(triggerState == HIGH && currentMicros - previousMicros >= onTime)

{

triggerState = LOW;

previousMicros = currentMicros;

digitalWrite(triggerPin, triggerState);

}

duration = myPulseIn(echoPin,HIGH,1000);

distance = ((duration*0.034)/2);

if(distance < optionDistance && distance != 0){

turnOnLED(RGBstate);

analogWrite(buzzerPin,buzzerVolume);

}

else{

turnOffLED();

analogWrite(buzzerPin,0);

}

}

unsigned long myPulseIn(int pin, int value, int timeout) {

unsigned long currentMicros = micros();

while(digitalRead(pin) == value) {

if (micros() - currentMicros > (timeout*1000)) {

return 0;

}

}

currentMicros = micros();

while (digitalRead(pin) != value) {

if (micros() - currentMicros > (timeout*1000)) {

return 0;

}

}

currentMicros = micros();

while (digitalRead(pin) == value) {

if (micros() - currentMicros > (timeout*1000)) {

return 0;

}

}

return micros()-currentMicros;

}

void turnOnLED(String color){

if(color=="Red"){

digitalWrite(RGBRedPin,HIGH);

digitalWrite(RGBGreenPin,LOW);

digitalWrite(RGBBluePin,LOW);

}

else if(color=="Green"){

digitalWrite(RGBGreenPin,HIGH);

digitalWrite(RGBBluePin,LOW);

digitalWrite(RGBRedPin,LOW);

}

else{

digitalWrite(RGBBluePin,HIGH);

digitalWrite(RGBRedPin,LOW);

digitalWrite(RGBGreenPin,LOW);

}

}

void turnOffLED(){

digitalWrite(RGBRedPin,LOW);

digitalWrite(RGBGreenPin,LOW);

digitalWrite(RGBBluePin,LOW);

}

void displayRGBColor(){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Color: ");

lcd.print(RGBstate);

}

void displayDistance(){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Distance: ");

lcd.print(optionDistance);

lcd.print("cm");

}

void displayVolume(){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Volume: ");

if(buzzerVolume==0){

lcd.print("MUTE");

}

else if(buzzerVolume==250){

lcd.print("MAX");

}

else{

lcd.print(buzzerVolume);

}

}

void displayBrightness(){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Brightness: ");

if(optionBrightness==25){

lcd.print("MIN");

}

else if(optionBrightness==250){

lcd.print("MAX");

}

else{ lcd.print(optionBrightness); }}

P 2.1. Sklop u načinu rada namještanja za udaljenost.

P 2.2. Sklop u načinu rada glavnog izbornika za udaljenost.

P2: Fotografije gotovog sustava

P 2.3. Reakcija sklopa na objekt u blizini senzora.